遵义市传染病医院（遵义市第四人民医院）

医疗设备

| 申报科室 | 眼耳鼻喉科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报设备 | 1、耳鼻喉工作站（耳鼻喉检查治疗台、摄像系统） | 数量 | 1 |
|  | 2、眼压仪 | 数量 | 1 |
|  | 3、验光仪 | 数量 | 1 |
|  | 4、眼部B超仪 | 数量 | 1 |
|  | 5、低温等离子仪 | 数量 | 1 |
| 联系人 | 眼耳鼻喉科:刘老师15772199986 设备科：吴老师(0851) 2876 8114 |  |  |
| 申购设备主要配置、参数要求： |  |  |  |
| - 耳鼻喉工作站（耳鼻喉检查治疗台、摄像系统） - 耳鼻喉检查治疗台 - 1、台面 ：钢化玻璃材质或不锈钢 - 2、整机 ：整机尺寸 ≥1600×650×800mm。 - 3、无油超静音一体泵 - 4、额定压力：20psi（1.4bar）额定转速 1400rpm - 5、噪音＜55dB - 6、喷枪 3 把（2 直 1 弯），不锈钢喷头， - 7、吸枪 1 把， - 8、吹枪 1 把， - 9、污物瓶：2000ml 污物瓶 1 套， - 10、除雾预热装置：开启后升温不小于 30℃，加热时间控制在 20±3s，自动停止。 - 11、关节万向转动照明系统：采用三关节方向 LED 冷射灯设计，使用寿命≥30000h，色温 6000-6500K。 - 12、器械盘：2 件 300mm×200mm×50mm 医用不锈钢器械盘带盖，内镜消毒盒1个 - 12、药棉罐：80mm 医用 304 不锈钢带盖药棉罐×2 - 13、试剂瓶：60ml 透明色×3，棕色×3 - 14、内置污物收集装置：内置式污染器械盘×1内置式污物桶×1 - 可用于检查治疗后污染器械及医疗垃圾的收集放置。 - 15、医用诊疗椅 液压病人椅 - 座椅旋转角度：360°医生椅 - 摄像系统 1、摄像系统（含摄像头）：CMOS 成像器件，具有白平衡和冻结2个遥控控制按键，调焦范围：≧（2~200）mm，摄像头8级防水 2、医用液晶监视器：（1）医用液晶监视器，监视器尺寸 24寸液晶，分辨率：1920×1080； 3、智能LED冷光源： 4、鼻窦镜：2根 （1）鼻窦镜，0°，直径4mm×175mm。 （2）与摄像主机同一品牌； 5、耳镜：2根 （1）耳镜，0°，直径3mm×110mm。 （2）与摄像主机同一品牌； 6、喉镜：1根 （1）喉镜，70°，直径6mm×185mm。 （2）与摄像主机同一品牌； 7、耳鼻喉电脑工作站一套：电脑主机1台（英特尔12代i5及以上）、17寸液晶显示器1台、喷墨打印机1台、耳鼻喉工作站软件1套、视频采集卡1张 （1）内窥镜图文管理系统，操作简单易学，便于用户掌握；数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放; - （2）可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断。 - 二、眼压仪 1、眼压测量范围：1mmHg～30mmHg/1mmHg～60mmHg（1mmHg精度） 2、测量系统：自动。设备可自动3D追踪眼位，自动微调焦、自动测量 3、量程设置：30mmHg、60mmHg - 三、验光仪 - 1、技术参数： - 2、球镜： -25D～+22D（0.12D/0.25D精度） - 3、柱镜： 0D～±10D（0.12D/0.25D精度） - 4、轴向： 0°～180°（1°或5°精度） - 5、采用旋转棱镜测量技术 支持，在小瞳孔直径情况下提高测量数据的准确性 - 6、自动寻眼追踪 - 7、热敏打印机 - 四、眼部B超仪 - 1、A超生物测量 - 2、探头频率：10MHz - 3、测量方式：接触/浸入 - 4、测量误差：≤±0.05mm - 5、测量类型：眼轴长度、自动计算、结果分析 - 6、图像冻结：自动、自动+保存、手动 - 7、B超模式功能 - 8、探头频率：10MHz - 9、探测深度：≥50mm - 10、后处理测量工具：面积、长度、标记、注释 - 11、回放功能：可回放冻结100幅图 - 低温等离子仪 主机与刀头（电极）须同一个生产厂家，产地为国产。 主机参数 1、主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD液晶显示屏。 2、触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时显示；黄区（汽化、切割）功率≤300W； 蓝区（消融、止血）功率≤80W； 插入不同功能的刀头，黄区和蓝区分别显示不同的功率档位； 时间从0-999秒可调或0档不计时。 3、主机采用双频设计：汽化切割输出频率≥100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。 4、可重复使用刀头5把（鼻甲1、止血2、扁腺1、喉部刀头1） |  |  |  |